MPC

- Dự báo tương lai : dựa trên mô hình toán học – phương trình trạng thái => dự đoán hành vi của hệ thống trong 1 khoảng time hữu hạn (Prediction Horizon).

- Tối ưu hóa trực tuyến: Tại mỗi mốc time, bộ điều khiển giải 1 bài toán tối ưu ( hàm chi phí bậc hai) => chuỗi tín hiệu điều khiển tốt nhất.

- Cửa sổ trượt (Receding Horizon): bộ điều khiển chỉ áp dụng tín hiệu đầu tiên cho hệ thống. Sau đó cửa sổ dự báo sẽ dịch chuyển về phía trước 1 bước và quá trình này được lặp lại.

Thành phần

Đầu ra tương lai

Mô tả động lực học của hệ thống

Đầu vào giả định

Trạng thái hiện tại

Mô hình dự báo (Prediction Model):

- Hàm mục tiêu (Cost Function): Được thiết kế => giảm thiệu sai lệch giữa đầu ra dự báo và điểm đặt (setpoint).			=> hạn chế sự thay đổi quá lớn của tín hiệu điều khiển.

- Các ràng buộc (Constraints): Khả năng xử lý trực tiếp các giới hạn vật lý của hệ thống như điện áp tối đa, tốc độ động cơ, nồng độ hóa chất.

Ưu và nhược điểm:

Ưu điểm:

- Xử lý tốt các hệ thống có nhiều đầu vào và nhiều đầu ra (MIMO).

- Quản lý hiệu quả các ràng buộc của hệ thống.

- Có khả năng “nhìn trước” các thay đổi của tín hiệu tham chiếu hoặc nhiễu trong tương tai.

Nhược điểm:

- Đòi hỏi năng lực tính toán cao vì phải giải bài toán tối ưu hóa liên tục trong thời gian thực.

- Chất lượng điều khiển phụ thuộc rất lớn vào độ chính xác của mô hình toán học.

Ứng dụng:

- Cộng nghiệp hóa chất & dầu khí: kiểm soát nhiệt độ, áp suất trong các tháp chưng cất hoặc lò phản ứng.

- Xe tự hành & robot: lập kế hoặc quỹ đạo và điều khiển bám sát đường đi cho xe điện hoặc drone.

- Hệ thống điện: điều khiển các bộ nghịch lưu (inverter) hoặc quản lý năng lượng trong lưới điện thông minh.

Plant (đối tượng thật)

- Động cơ không đồng bộ 3 pha

- Hệ phương trình mô tả:

  - Dòng điện, từ thông (phần điện)

  - Tốc độ quay ω

  - Mô men điện từ Te​ sinh ra từ tương tác điện - từ

  - Tải TL

Dòng điện đi qua động cơ vật lý hình thành nên tốc độ, mô-men,…

Controller (bộ điều khiển)

- PID: công thức cổ điển, dễ, nhanh, nhưng khó xử lý ràng buộc và thường bị overshoot

- MPC: mỗi chu kì, nó dự đoán tương lai và giải bài toán tối ưu để chọn lệnh điều khiển “tốt nhất” theo cost function + constraints.

Đang dùng: cấu trúc “2 vòng”:

- Vòng tốc độ (outer loop):

  - Input: sai lệch tốc độ e = ω* - ω

  - Output: lệnh dòng i_q* (tương đương lệnh mô-men)

- Vòng dòng (inner loop):

  - Mục tiêu: dòng điện thực tế i_d, i_q bám them i_d*, i_q*

  - Output: điện áp điều khiển vd​,vq​ cấp cho motor model

- Vòng dòng chạt nhanh để “khóa” phần điện ổn định

- Vòng tốc độ chạy chậm hơn và chỉ lo tốc độ

Trong cùng kịch bản tải + giới hạn dòng, MPC cho overshoot gần 0% và ITAE giảm mạnh so với PID, nên bám tốc độ “êm và sạch” hơn.

- ω* step (rpm) – “tốc độ đặt” sau khi step (tốc độ trục rotor

  - Tốc độ mục tiêu mà bạn muốn động cơ đạt tới (đơn vị vòng/phút).

  - Tăng ω*:

    - Yêu cầu động cơ chạy nhanh hơn → cần mô-men lớn hơn lúc tăng tốc → thường cần i_q* lớn hơn.

    - nếu quá cao (vd 3500 rpm) có thể vượt giới hạn vật lý (mô hình đơn giản vẫn chạy, nhưng thực tế bị giới hạn bởi nguồn/inverter, tần số, điện áp…).

  - Giảm ω*:

    - bớt “nặng bài” → dễ bám hơn, ít đòi hỏi i_q*.

  -   ω* = 1500 rpm là gần tốc độ đồng bộ 50 Hz (động cơ 4 cực ~1500 rpm).

  -   Thử 500/1500/2500 để thấy sự khác nhau.

- t(ω* step) (s) – thời điểm bắt đầu “ra lệnh chạy”

  - Mốc thời gian mà ω* nhảy từ 0 lên ω* step.

  - Tăng t(ω* step):

    - động cơ đứng yên lâu hơn rồi mới tăng tốc → bạn dễ quan sát trạng thái “trước khi điều khiển”.

  - Giảm t(ω* step):

    - vào bài nhanh hơn (gần như vừa chạy là step liền).

  - đặt 0.3s là ổn vì có đoạn “baseline” đầu để nhìn rõ.

- T_L step (N·m) – mô-men tải sau khi tải được “đóng vào”

  - Mô-men cản từ tải (Load torque). Đây chính là “gánh nặng” làm động cơ bị kéo chậm.

  - Tăng T_L:

    - tải nặng hơn → tốc độ sẽ có xu hướng tụt nếu điều khiển không đủ khỏe

    - hệ sẽ phải tăng i_q* để tăng mô-men điện từ T_e nhằm bù lại

    - nếu quá lớn so với limit |i_q| → không đủ mô-men → tốc độ không giữ được (tụt lâu hoặc không đạt ref)

  - Giảm T_L:

    - tải nhẹ, dễ bám ref, ít cần i_q.

  - 0 N·m: gần như không tải → lên tốc độ rất dễ

  - 5 N·m: có tải vừa → thấy rõ khác biệt PID vs MPC

  - 10–15 N·m: “stress test” (hay thấy saturation)

- t(T_L step) (s) – thời điểm tải “đập vào” động cơ

  - Mốc thời gian mà tải chuyển từ 0 lên T_L step (giống như bạn đang nối tải vào trục ở thời điểm đó).

  - Tăng t(T_L step):

    - cho động cơ đạt ổn định trước rồi mới bị “đánh tải” → dễ đánh giá khả năng chống nhiễu tải (disturbance rejection).

  - Giảm t(T_L step):

    - tải đến sớm → bài toán khó hơn ngay từ đầu.

  - đặt 1.5s là hợp lý: motor đã ổn định tốc độ rồi mới “ăn tải”.

- |i_q| limit (A) – giới hạn “lực kéo” tối đa (giới hạn dòng mô-men)

  - i_q là dòng tạo mô-men. Giới hạn này giống như “bạn giới hạn ga tối đa”.

  - Tăng |i_q| limit:

    - controller được phép “đạp mạnh hơn” → tăng tốc nhanh hơn, chống tụt tốc tốt hơn khi có tải

    - nhưng trong thực tế: dòng lớn → nóng máy, quá dòng inverter → không an toàn.

  - Giảm |i_q| limit:

    -   động cơ tăng tốc chậm hơn, dễ bị tụt khi tải đến

    -   dễ thấy sự khác nhau: MPC thường “phân bổ” lực tốt hơn khi bị giới hạn, PID dễ bị vọt/giật do saturation + windup.

  - 20A (mặc định)

  - thử 10A: sẽ thấy “đuối lực” rõ khi tải step

  - thử 30A: lên nhanh hơn, ít tụt hơn

Nice Scenario

- ω* step = 1500 rpm, t = 0.3s

- T_L step = 5 N·m, t = 1.5s

- |i_q| limit = 10A (để thấy rõ constraint)

Kết quả thường thấy:

- PID dễ overshoot/giật khi gặp giới hạn

- MPC giữ mượt hơn, ít overshoot hơn

- Trong dự án này, mối quan hệ là:

  - i_q*  →  T_e  →  ω  →  e = ω* − ω

i_q* (dòng tạo mô-men) được điều chỉnh để sinh ra mô-men điện Tₑ,
mô-men này làm rotor quay nhanh/chậm hơn → thay đổi ω,
để cuối cùng làm sai lệch e = ω* − ω → 0.

Trong hệ FOC, tốc độ rotor ω được điều khiển gián tiếp thông qua dòng mô-men i_q.
Bộ điều khiển tốc độ (PID hoặc MPC) điều chỉnh i_q sao cho sai lệch e = ω* − ω tiến về 0, từ đó đảm bảo tốc độ thực tế bám theo tốc độ đặt.*

Tại thời điểm 0.3 s, tốc độ đặt ω* được áp dụng, tuy nhiên tốc độ rotor chỉ tăng dần và cần một khoảng thời gian nhất định để đạt giá trị đặt do giới hạn mô-men và quán tính của hệ.

T_L (Load Torque) = mô-men tải
👉 là lực cản quay tác động lên trục động cơ.

T_L là mô-men cản (N·m) làm động cơ bị kéo chậm lại.

Nói nôm na:

- Motor quay KHÔNG phải lúc nào cũng rảnh

- Nó thường phải:

  - kéo băng tải

  - quay quạt

  - kéo máy nén

  - kéo tải cơ khí nào đó

Tất cả những thứ “kéo lại không cho quay” đó → gộp thành T_L

Ví dụ 1: xe máy

- Bạn chạy đều 50 km/h

- Đang đường bằng → T_L nhỏ

- Bỗng lên dốc → T_L tăng

- Nếu không vặn ga thêm → xe tụt tốc

👉 vặn ga thêm = tăng i_q*

Ví dụ 2: quạt điện

- Quạt quay không khí → T_L nhỏ

- Bạn dùng tay chạm nhẹ vào cánh

- Quạt chậm lại

- Motor phải hút nhiều dòng hơn

Test khả năng chống nhiễu tải (disturbance rejection)

Nói rõ hơn:

- Khi T_L nhảy lên

- tốc độ sẽ tụt

- controller tốt sẽ:

  - tăng i_q* nhanh

  - kéo tốc độ về lại ω*

  - ít dao động, ít overshoot

📌 Đây là chỗ MPC thường thắng PID:

- MPC dự đoán trước ảnh hưởng của tải

- PID chỉ phản ứng sau khi tốc độ đã tụt

t(T_L) là mốc thời gian tại đó mô-men tải T_L được tác động lên trục rotor, nhằm kiểm tra khả năng chống nhiễu tải (disturbance rejection) của bộ điều khiển.

Mốc t(T_L) được sử dụng để đưa vào một nhiễu tải dạng step, từ đó đánh giá khả năng duy trì tốc độ và khả năng bù tải của bộ điều khiển.

Trường hợp i_q > 0

- Motor sinh mô-men cùng chiều quay

- Rotor tăng tốc / giữ tốc độ

Trường hợp i_q < 0

- Motor sinh mô-men ngược chiều quay

- → hãm (braking)

- → giảm tốc hoặc đảo chiều

- i_q là dòng điện trên trục q trong hệ tọa độ dq.

- 👉 Vai trò duy nhất của i_q trong FOC:

- i_q tạo mô-men quay Tₑ

- mô hình tổng quát

- sẵn sàng mở rộng cho:

  - hãm

  - đảo chiều

  - braking

Nên ta đặt:

−iq,max⁡≤iq≤+iq,max⁡-i_{q,\max} \le i_q \le +i_{q,\max}−iq,max​≤iq​≤+iq,max​

Nhưng trong scenario hiện tại → chỉ dùng nửa dương.

## 7️⃣ Một câu nói rất “chuẩn kỹ thuật” cho bạn

Bạn có thể nói nguyên câu này:

Trong hệ FOC, dòng i_q quyết định mô-men điện từ. Trong kịch bản nghiên cứu này, do động cơ chỉ chạy một chiều và không xét hãm, i_q luôn dương để sinh mô-men cùng chiều quay nhằm bù tải và duy trì tốc độ.*

i_q có thể âm hoặc dương; trong dự án này nó dương vì bài toán chỉ xét tăng tốc và giữ tốc độ theo một chiều.

Thay vì chỉ xét nhiễu tải dạng step đơn lẻ, nghiên cứu mở rộng kịch bản với nhiều dạng tải thay đổi theo thời gian nhằm phản ánh sát hơn điều kiện vận hành thực tế. Qua đó làm rõ ưu thế của MPC trong việc duy trì tốc độ ổn định dưới nhiễu kéo dài và phức tạp.